“南京号”科普卫星光学相机遥感照片处理技术服务采购需求

通过利用“南京号”卫星采集的遥感照片，并开展高精度、高可靠的解密解压缩、辐射和几何图像处理、整编修饰，保障遥感照片处理效果满足宣传、对外展示和分发的需求；发布和对外展示一批“南京号”卫星携带的相机获取的图片（南京市、江苏省知名地标建筑，和我校部分战略合作单位的卫星影像资料），通过相关处理后的集合成果可以支持更好地宣传学校职教理念，展示学校在航天相关专业领域的教育成果与科技创新实力，加强与国内外同行、区域战略合作单位的交流与合作。

一、具体需求内容‌：

1、‌解密解压缩分块：根据载荷特性对原始数据进行专用的解密和解压缩处理形成数据块并提取卫星元数据，支撑后续照片生成和定位分析。

2、辐射校正和几何纠正‌：通过一系列数学模型改正和消除遥感影像成像时因摄影材料变形、物镜畸变、大气折光、地球曲率、地球自转、地形起伏等因素导致的原始图像上各地物的几何位置、形状、尺寸、方位等特征与在参照系统中的表达要求不一致时产生的变形‌。

3、‌图像整饰‌：对遥感照片进行必要的修饰和优化，使用必要的处理软件和方案增强照片中的细节，使其更加清晰和易于分析。

4、‌投影变换和镶嵌‌：将多个遥感照片进行拼接和整合，形成完整的图像数据集，按照需求范围进行裁剪和优化。

5、其他处理要求：单次数据处理范围不小于100平方公里，处理数据分辨率不低于3.5米，处理数据的覆盖范围应满足拍摄需求清单要求，照片精度应与行业规定的底图精度吻合；颜色均匀无色差，符合季节特性要求。

6、数据处理过程应考虑南京号卫星载荷的特性，与卫星研制单位有一定的技术合作基础，确保数据处理的延续性和一致性。

7、根据项目需要协调国内外可用的遥感卫星资源补充相关地区的资料数据供融合应用，处理次数及处理明细见附表。

（以上采购需求提供承诺函并加盖公章格式自拟）

二、相关资质要求：

企业经营范围覆盖卫星遥感数据处理、数据处理服务、地理遥感信息服务、技术服务等领域中的一项或多项。

（提供营业执照并加盖公章）

三、具体国内场景‌见附表

附表：

| 序号 | 国内场景 | 经度 | 纬度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南京机电职业技术学院 | 东经118°53'35" | 北纬31°23'26" |
| 2 | 江苏省政府 | 东经118°46'12.300" | 北纬32°4'2.371" |
| 3 | 南京市政府 | 东经118°48'11.162" | 北纬32°3'56.298" |
| 4 | 高淳区政府 | 东经118°53'55.087" | 北纬31°20'4.693" |
| 5 | 建邺区政府 | 东经118°44'20.456" | 北纬32°0'36.162" |
| 6 | 南京科技职业学院 | 东经 118°45′36″ | 北纬 32°14′30″ |
| 7 | 南京工业职业技术大学 | 东经118°56'48.982" | 北纬32°7'35.005" |
| 8 | 南京信息职业技术学院 | 东经118°56'53.331" | 北纬32°8'4.768" |
| 9 | 南京城市职业学院 | 东经119°0'29.530" | 北纬31°43'20.530" |
| 10 | 常州信息职业技术学院 | 东经119°57'41.241" | 北纬31°41'3.307" |
| 11 | 常州工业职业技术学院 | 东经119°56'46.463" | 北纬31°41'4.069" |
| 12 | 常州机电职业技术学院 | 东经119°57'12.658" | 北纬31°41'2.762" |
| 13 | 苏州工艺美术职业技术学院 | 东经120°35'32.997" | 北纬31°14'12.127" |
| 14 | 金陵科技学院 | 东经118°54'21.071" | 北纬31°54'39.436" |
| 15 | 南京晓庄学院 | 东经118°54'29.997" | 北纬31°53'55.681" |
| 16 | 江苏海事职业技术学院 | 东经118°54'48.578" | 北纬31°55'30.392" |
| 17 | 南京铁道职业技术学院 | 东经118°42'18.876" | 北纬32°6'29.456" |
| 18 | 无锡职业技术学院 | 东经120°16'42.140" | 北纬31°30'7.174" |
| 19 | 江苏经贸职业技术学院 | 东经118°53'29.030" | 北纬31°56'16.926" |
| 20 | 江苏航运职业技术学院 | 东经120°58'10.740" | 北纬31°55'20.663" |
| 21 | 常州工学院 | 东经119°57'0.732" | 北纬31°52'33.824" |
| 22 | 浙江机电职业技术大学 | 东经120°9'33.182" | 北纬30°10'53.736" |
| 23 | 深圳职业技术大学 | 东经 113°57'10.90" | 北纬 22°35'03.88" |
| 24 | 重庆电子科技职业大学 | 东经106°19'53.460" | 北纬29°37'37.470" |
| 25 | 南京钢铁集团 | 东经118°45'17.361" | 北纬32°12'27.640" |
| 26 | 南京工艺装备制造有限公司 | 东经118°35'14.202" | 北纬31°50'43.999" |
| 27 | 上海三菱电梯有限公司 | 东经121°24'13.855" | 北纬31°0'14.364" |
| 28 | 华为技术有限公司深圳 | 东经114°3'59.716" | 北纬22°39'27.286" |
| 29 | 创维电器股份有限公司 | 东经119°0'5.625" | 北纬31°41'54.711" |
| 30 | 江苏高淳陶瓷股份有限公司 | 东经118°56'42.617" | 北纬31°20'31.466" |
| 31 | 南京波长光电科技股份有限公司 | 东经118°58'31.522" | 北纬31°52'33.825" |
| 32 | 栖霞山 | 东经118°58'27.675" | 北纬32°9'40.050" |
| 33 | 雨花台 | 东经118°47'16.512" | 北纬32°0'13.171" |
| 34 | 夫子庙 | 东经118°47'42.561" | 北纬32°1'37.034" |
| 35 | 清华大学 | 东经116°20'2.256" | 北纬40°0'29.720" |
| 36 | 西北工业大学 | 东经108°46'16.770" | 北纬34°2'3.582" |
| 37 | 南京航空航天大学 | 东经118°47'54.769" | 北纬31°56'37.395" |
| 38 | 南京理工大学 | 东经118°51'50.553" | 北纬32°2'3.581" |
| 39 | 江苏农牧科技职业学院 | 东经119°56'50.045" | 北纬32°27'49.332" |
| 40 | 江苏建筑职业技术学院 | 东经117°10'59.970" | 北纬34°12'34.643" |
| 41 | 常州工程职业技术学院 | 东经119°57'10.219" | 北纬31°41'24.246" |
| 42 | 苏州工业职业技术学院 | 东经120°35'42.209" | 北纬31°13'37.574" |
| 43 | 天津城市职业学院 | 东经117°14'36.635" | 北纬39°9'20.398" |
| 44 | 张謇纪念馆 | 东经121°15'35.823" | 北纬31°56'19.555" |
| 45 | 开山岛 | 东经119°52'59.148" | 北纬34°32'4.554" |
| 46 | 周恩来纪念馆 | 东经119°9'24.319" | 北纬33°31'20.463" |
| 47 | 南京麒麟科技创新园 | 东经118°53'40.587" | 北纬32°1'8.471" |
| 48 | 南京高新技术产业开发区 | 东经118°39'9.167" | 北纬32°2'46.604" |
| 49 | 迪拜法拉利主题公园 | 东经54°36'27.079" | 北纬24°28'59.093" |
| 50 | 俄罗斯国立社会人文大学 | 东经37°35'45.432" | 北纬55°46'36.411" |